| 指标名称 | 用户要求 | 供应商指标 |
| --- | --- | --- |
| 1.用途 | 用于精密测试活体大鼠等动物骨密度，可分别检测松质骨、致密骨或二者总和，既可检测骨密度同时又可观察骨折及骨微细结构变化，并描绘出三维结构。 | 用于精密测试活体大鼠等动物骨密度，可分别检测松质骨、致密骨或二者总和，既可检测骨密度同时又可观察骨折及骨微细结构变化，并描绘出三维结构。 |
| 2. *测定方式 | pQCT法（外周骨定量CT扫描法） | pQCT法（外周骨定量CT扫描法） |
| 3. *测定对象 | 动物（小鼠、大鼠、狗、羊等）活体及摘出骨 | 动物（小鼠、大鼠、等）活体及摘出骨 |
| 4. *检测器数目 | 12 | 12 |
| 5. *检测器之间角度 | ＜1° | ＜1° |
| 6. *发射数目 | ＞180 | ＞180 |
| 7. *电子管型号 | Oxford 90503 | Oxford 90503 |
| 8. *光束尺寸 | 50µ | 50µ |
| 9. *滤波器 | 105µ Cu | 105µ Cu |
| 10. *像素 | 70-300 µm | 70-300 µm |
| 11. *切片厚度 | 0.12–0.7mm | 0.12–0.7mm |
| 12. *最大测量直径 | 90mm | 90mm |
| 13. *CT扫描时间 | 80sec | 80sec |
| 14. *CT辐射剂量（1m） | 0.6－1.6 µSv | 0.6－1.6 µSv |
| 15. *SV辐射剂量（1m） | 0.27 µSv | 0.27 µSv |
| 16. HV unit | Matsusada HXR-655 | Matsusada HXR-655 |
| 17. HV [kV] | 48 - 52 | 48 - 52 |
| 18. nom. HV [kV] | 50 | 50 |
| 19. 阳极电流[µA] | <550 | <550 |
| 20. 常态电流 [µA] | 300 | 300 |
| 21. * multi-slice feature | yes (up to 255) | yes (up to 255) |
| 22. *最大移动范围 | max. movement in Z [mm] 230 | max. movement in Z [mm] 230 |
| 23. 软件一套Software | V5.50 | V5.50 |
| 24. Epromversion | 2013C | 2013C |
| 25. *大鼠容器和小鼠容器 | 各2个 | 各2个 |
| 27. *配备工作站级别计算机和打印机 | 各一台 | 各一台 |